MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Macchina • Оборудование

Modello • Модель

Costruttore • Производитель

Uffici e Stabilimento • Адрес

Установка для откачки топлива пневматическая

03.036.01

SPIN s.r.l.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное устройство является практичным и удобным в использовании приспособлением для откачки топлива. Устройство должно применяться только для указанной цели. Даже самое лучшее оборудование функционирует надлежащим образом и с наивысшей рентабельностью только при корректном использовании и при надлежащих условиях эксплуатации. Поэтому мы просим вас внимательно изучить настоящее руководство и обращаться к нему при возникновении любых трудностей в эксплуатации устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления, заведомо не ухудшающих технические характеристики изделия, либо адаптации к специфическим технологическим требованиям или требованиям к монтажу. В связи с этим, даже при наличии некоторых расхождений между иллюстрациями, приведенными в настоящем руководстве, и полученным вами устройством, безопасность эксплуатации устройства и его соответствие указанному назначению гарантируются.

## Данный символ используется в случае, если неправильное использование данного оборудования может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни человека.

## Данное устройство имеет идентификационную табличку, наклеенную на фронтальную часть установки. Табличка содержит информацию о поставщике, а также наименование модели и серийный номер.

- НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## Несоблюдение инструкций, приведённых в данном руководстве, может повлечь за собой серьезные негативные последствия для здоровья, а также значительный материальный ущерб. Производитель снимает с себя любую ответственность за последствия, вызванные несоблюдением данных инструкций.

## Не используйте данное оборудование в целях, не описанных в прямом виде в данном руководстве!

В случае использования оборудования не в соответствие с данными инструкциями и действующими локальными нормами безопасности, вы подвергаете себя риску взрыва оборудования.

## Держите огнетушитель (не входит в комплект поставки) поблизости от места использования установки.

## Использование установки разрешено только в открытых, хорошо вентилируемых пространствах.

Не вдыхайте пары откачиваемого топлива.

Избегайте попадания топлива на кожу.

Носите защитные очки и перчатки.

Перед использованием проверяйте целостность соединений, уплотнений, шлангов,  щупов и т.д.

Не оставляйте установку без присмотра во время откачки топлива.

Установка работает исключительно от сжатого воздуха давлением 6-8 бар.

Соблюдайте осторожность при использовании установки.

Используйте только ёмкости, предназначенные для сбора и хранения топлива.

Не открывайте крышку установки когда внутри есть избыточное давление.

2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Питание: | Сеть сжатого воздуха с давлением 6-8 бар |
| --- | --- |
| Объём бака: | 90 л |
| Материал бака: | Нержавеющая сталь |
| Система удаления паров: | Да |
| Заземление: | Да |
| Манометр-вакуумметр | Да |
| Фильтрация собираемого топлива | Да, стандартный масляный фильтр |
| Клапан сброса давления | Да, с ручным управлением |
| Система создания вакуума | Трубка Вентури |

Комплект поставки:

1 шланг для откачки/слива топлива с краном

1 набор гибких щупов

1 заземляющий кабель с зажимами

1 адаптер для подключения щупов

1 комплект для сбора паров со шлангом и пластиковой ёмкостью

- СБОРКА УСТАНОВКИ И ЕЁ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установка для откачки топлива должна быть подключена к сети сжатого воздуха с давлением 6-8 бар.

- Возможное наличие загрязняющих веществ или частиц может нарушить работу трубки Вентури.

- Подключите разъём А1 к магистрали сжатого воздуха и закройте кран А2.

- Закройте кран С2.

ЗАМЕЧАНИЕ! Поместите шланг для отвода паров топлива в соответствующий бачок (центральный БРС на крышке бачка), расположенный в нижней части установки. Поместите другой конец трубки в хорошо вентилируемое место (рис. 1).

Рис. 1

Подключите заземляющий кабель к установке при помощи зажима, а второй его конец – к заземляющей шине, выполненной в соответствие с действующим законодательством.

Рис. 2

- ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Рис. 3

А1:  Кран воздушного подключения

А2:  Разъём подключения к воздушной магистрали

А3:  Адаптер для установки заборного шланга для хранения

А4:  Регулятор давления

А5:  Переключатель Сбор топлива/Сброс топлива из бака установки

B1:  Адаптер для установки заборного шланга для хранения

B2:  Крышка инспекционного отверстия бака

B3:  Топливный фильтр

B4:  Разъём для подключения заборного шланга топлива

C1:  Разъём ручного сброса давления

C2:  Кран разъёма ручного сброса давления

C3:  Предохранительный аварийный клапан

D1:  Манометр-вакуумметр

D2 : Разъём для слива топлива из бака установки

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ

  - СПОСОБЫ ОТБОРА ТОПЛИВА

Примечание:

Существуют различные способы отбора топлива в зависимости от типа автомобиля и его системы питания.

Для автомобилей с топливным насосом, установленным в подкапотном пространстве:

- Подключитесь к баку через магистраль подачи топлива между баком и топливным насосом.

Внимание! В большинстве автомобилей в заправочной горловине есть специальная сетка, препятствующая прямому забору топлива через горловину, делающая невозможным отбор топлива.

Отбор топлива непосредственно из топливного бака:

- В системах питания, в которых топливный насос установлен в топливном баке, отбор топлива непосредственно через подающую топливную магистраль невозможен. В таких системах следует снять крышку поплавка и сам поплавок и осуществить отбор при помощи подходящего щупа. В этом случае скорость отбора топлива будет выше, чем при использовании описанного выше способа.

- В случае, если заправочная горловина бака не оснащена защитной сеткой, можно произвести откачку топлива непосредственно через горловину.

Используйте подходящие щупы из комплекта поставки для отбора топлива.

  - РАБОТА С УСТАНОВКОЙ.

## - Подключите заборный шланг к разъёму B4 (Рис. 4) и закройте кран E1 металлического наконечника (Рис. 5).

Рис.  4	                                                      Рис. 5

- Поверните рукоятку селектора режимов А5 в положение «Oil Suction» («Отбор топлива»).

- Подключите магистраль сжатого воздуха к разъёму А2 и откройте кран A1.

- Поворачивайте регулятор давления А4 для создания вакуума в баке.

Примечание: не поворачивайте регулятор с усилием, т.к. он заблокирован. Для разблокировки потяните его на себя, после чего его можно вращать.

- Проверьте манометр D1 на предмет наличия вакуума. Установка готова к работе тогда, когда стрелка манометра находится в конце зелёной шкалы (против часовой стрелки).

- Установите адаптер А3 на металлический наконечник заборного шланга.

Рис.  6	Рис.  7	Рис.  8

- Установите подходящий щуп в адаптер.

- Поместите щуп в бак, из которого должна быть

произведена откачка топлива.

Внимание! Убедитесь, что селектор режимов

находится в положении «Oil Suction» («Отбор топлива») и в баке нет избыточного давления (см. на

манометр D1).

- Откройте кран E1 на металлическом наконечнике заборного шланга.

Рис. 9

- Проверяйте уровень топлива в баке при помощи индикатора E2.

Рис. 10

- После завершения операции закройте кран E1.

- Отключите установку от сети сжатого воздуха или закройте кран А2.

- Снимите адаптер А3 с металлического наконечника заборного шланга и установите его обратно на держатель для дальнейшего хранения.

  - СЛИВ ТОПЛИВА ИЗ БАКА УСТАНОВКИ.

- Подключите заборный шланг к разъёму D2, предварительно закрыв кран E1.

Рис. 11                                                                                Рис. 12

- Поверните селектор режимов А5 в положение «Oil Depletion» (Слив топлива).

- Подключите к разъёму А2 магистраль сжатого воздуха и откройте кран А1.

- Используйте регулятор давления А4 для создания в баке избыточного давления.

Примечание: не поворачивайте регулятор с усилием, т.к. он заблокирован. Для разблокировки потяните его на себя, после чего его можно вращать.

- Проверьте манометр D1 на предмет наличия вакуума. Установка готова к работе тогда, когда стрелка манометра находится в конце зелёной шкалы справа (по часовой стрелке).

Примечание: если давление в баке слишком велико, аварийный клапан С3 откроется автоматически. Медленно откройте кран С2 для сброса давления из бака.

Внимание! Будьте осторожны! Вблизи аварийного клапана и разъёма С1 могут быть пары топлива!

- Поместите металлический наконечник во внешний бак, в который планируется сливать топливо, предварительно убедившись, что он подходит для его хранения.

- Медленно и осторожно открывайте кран E1 для слива топлива из бака установки.

- Проверяйте уровень топлива в баке при помощи индикатора E2.

Рис. 13

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ

- Периодически проверяйте состояние шлангов и разъёмов, а также бака на предмет отсутствия повреждений и течей.

- Периодически заменяйте фильтр B3 при его загрязнении или при смене типа топлива во избежание загрязнения топлива.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Гарантийный период составляет 12 мес. с момента отгрузки товара.

## Гарантия не поддерживается в случае несоблюдения требований и рекомендаций, приведённых в данной инструкции.