- Общая информация

1. Основные характеристики……….…………….I-2

    - Спецификация………………..……..…………..1-3

    - Батарейный блок…………………...……………I-4

    - Описание комплектующих частей……………I-6

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CARMAN SCAN LITE имеет возможность проводить следующие операции:

Соединение по OBD протоколу

Диагностика датчиков в шинах

Эмуляция специального теста автомобиля

Комбинация этих форм диагностики позволяет проводить полноценную проверку всех электронных систем, использующихся на современных автомобилях.

Применяемость прибора CARMAN SCAN LITE :

Проведение диагностики КОРЕЙСКИХ автомобилей

Проведение диагностики ЯПОНСКИХ автомобилей

Проведение диагностики ЕВРОПЕЙСКИХ автомобилей

Поддержка протокола OBD-II

Поддержка протокола CAN

Жидкокристалличекий дисплей с высокой разрешающей    способностью

Мягкая клавиатура

Большой объем памяти для программного обеспечения

Ударопоглощающий резиновый защитный чехол

Возможность подключения  к РС

Возможность обновления через USB порт

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

| КОРПУС | Цвет – темно серый Материал: Ударопрочный пластик |
| --- | --- |
| ЭКРАН | 320 Х 240 разрешение Задняя подсветка ЖК экрана Стандартная картинка: 40 колонок, 12 линий |
| КЛАВИАТУРА | Кнопка ON /OFF , Функциональные 6 , Стрелки 4 , Функциональные 4 Номерные кнопки 0~9 (10) Тип : Мягкая клавиатура |
| ПАМЯТЬ | Встроенная память : 128 Mbytes Built-in memory |
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 7 – 36 VDC INPUT |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 0C -50C |
| DLC КОММУНИКАЦИЯ | Все Корейские автомобили OBD-II(ISO 9141-2) OBD-II(SAE-J1850) KWP-2000 CAN SAE J1587 |
| РАЗМЕРЫ | Высота : 125mm Длина : 223mm Ширина: 68/43mm (В части экрана) |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 3.6 Watts |
| ЧАСТОТА | 125KHZ, 315MHZ(AM/FM) |

3. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

3-1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЙ

Батарейный блок имеет следующие характеристики:

- Возможна полная разрядка если прибор не используется в течение длительного времени.

- Рекомендуется периодическая полная зарядка\разрядка батарейного блока, для достижения оптимальных условий использования энергии и увеличения срока службы батарей.

- Батарейный блок должен быть ПОЛНОСТЬЮ заряжен перед началом первого использования прибора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Использовать только батарейный блок, рекомендованный производителем - компанией NEXTECH.

Использование батарей другого типа может привести ко взрыву.

- Не допускать контакта батарейного блока с металлическими объектами (ключи, цепочки, и т.п.)

Металлические предметы могут вызвать короткое замыкание , поражение электрическим током, пожар.

- Батарейный блок должен находиться на удалении от источника тепла. Существует риск взрыва или возгорания.

- Не замыкайте выходные клеммы батарей – существует риск взрыва.

- Не допускайте воздействия на батареи высоких температур (выше 60 C)

Существует риск взрыва или возгорания.

- Держите батарейный блок в месте, недоступном для детей и домашних животных.

3-2. ЗАМЕНА БАТАРЕЙНОГО БЛОКА

Поверните корпус прибора таким образом, чтобы крышка батарейного отсека была наверху, и отверните крепежные винты, как показано на рис I.1.

[ Рис. I.1]

Откройте крышку батарейного отсека и замените батарейный блок, как показано на рис. I.2

[ Рис. I.2]

Предупреждение

- В случае несоблюдения полярности при подключении батарейного блока существует риск взрыва.

- Батареи содержат литий, который требует специальной повторной переработки. Не выбрасывайте батареи вместе с другим мусором.

- Замена батарейного блока допускается только рекомендованными производителем батареями.

4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЧАСТИ CARMAN SCAN LITE

- CARMAN SCAN LITE – ОСНОВНОЙ КОРПУС

( Кат. номер : 20100-00100)

Основной корпус CARMAN SCAN LITE показан на рисунке I.1.

 Рисунок I.1 : CARMAN SCAN LITE –ОСНОВНОЙ КОРПУС

(2) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ DLC 16

(Кат. номер : 20100-00200)

Соединительный кабель, показанный на рисунке I.2, используется для подсоединения прибора к диагнностичекому разьему автомобиля, оборудованному 16-пиновым терминалом.

 Рис. I.2 : СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ DLC 16

(3)  КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

(Кат. номер : 20100-00300)

Кейс для переноски, показанный на Рис. I.3 используется для переноски и хранения прибора в перерывах между использованием.

[ Рис. I.3 : КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ]

(4) Кабель USB

(Кат. номер : 20100-00500)

Кабель, показанный на Рис. 1.4 обеспечивает коммуникацию между РC и основным корпусом прибора.

 Рис. I.4 : Кабель USB 

(5) ШТЕКЕР ПИТАНИЯ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

(Кат. номер: 20100-00600)

Штекер питания от прикуривателя, показанный на Рис. 1.5 , используется для подачи питания от бортовой сети автомобиля.

[ Рис. 1.5 : ШТЕКЕР ПИТАНИЯ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ]

(6) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(Кат. номер: 20100-00700)

Необходимо ознакомиться с инструкцией, показанной на Рис. 1.6,  перед началом использования CARMAN SCAN LITE.

 Рис I.6 : ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(7) РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ

(Кат. номер : 20100-00900)

Используется для предотвращения повреждений прибора во время работы.

 Рис. I.7 : РЕЗИНОВЫЙ ЧЕХОЛ

(8) АДАПТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

(Кат. номер : 20100-01100)

Используется для питания прибора от бытовой сети.

 Рис. I.8 : АДАПТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

(9) ПЕРЕХОДНИКИ -1

(Кат. номер : 20100-XXXXX)

Переходники обеспечивают подключение основного корпуса CARMAN SCAN LITE и соединительного кабеля DLC 16 к автомобилям, поддерживающим протокол OBD-1 .

| NO | Кат. номер | НАЗВАНИЕ | РИСУНОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20100-10100 | HYUNDAI 12PIN |  |
| 2 | 20100-10201 | KIA 6+1PIN |  |
| 3 | 20100-10202 | KIA 20 PIN |  |
| 4 | 20100-10300 | DAEWOO 12 PIN |  |
| 5 | 20100-10401 | SSANGYOUNG 14 PIN |  |
| 6 | 20100-10402 | SSANGYOUNG 20 PIN |  |
| 7 | 20100-20101 | TOYOTA/LEXUS 17R PIN |  |

(9) ПЕРЕХОДНИКИ –2 (продолжение)

(Кат. номер : 20100-XXXXX)

Переходники обеспечивают подключение основного корпуса CARMAN SCAN LITE и соединительного кабеля DLC 16 к автомобилям, поддерживающим протокол OBD-1 .

| NO | Кат. номер | НАЗВАНИЕ | РИСУНОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 20100-20102 | TOYOTA/LEXUS 17C PIN |  |
| 9 | 20100-20200 | NISSAN / INFINIT 14PIN |  |
| 10 | 20100-20300 | MITUBISHI 12 PIN |  |
| 11 | 20100-20301 | MITUBISHI 12+16 PIN |  |
| 12 | 20100-20400 | HONDA / ACURA 3 PIN |  |
| 13 | 20100-20401 | HONDA / ACURA 5 PIN |  |
| 14 | 20100-20501 | MAZDA 17 PIN |  |
| 15 | 20100-20502 | MAZDA 6+1 PIN |  |
| 16 | 20100-20600 | SUBARU 9 PIN |  |
| 17 | 20100-30100 | AUDI / VW 2+2 PIN |  |

(9) ПЕРЕХОДНИКИ –3 (продолжение)

(Кат. номер : 20100-XXXXX)

Переходники обеспечивают подключение основного корпуса CARMAN SCAN LITE и соединительного кабеля DLC 16 к автомобилям, поддерживающим протокол OBD-1 .

| NO | PART NO. | PART NAME | FIGURE |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 20100-30200 | BMW 20 PIN |  |
| 19 | 20100-30301 | BENZ 38 PIN |  |
| 20 | 20100-30302 | BENZ 3 PIN |  |
| 21 | 20100-30400 | OPEL 10 PIN |  |
| 22 | 20100-40100 | PSA 2 PIN |  |
| 23 | 20100-40101 | PSA 30 PIN |  |
| 24 | 20100-40200 | RENAULT 12 PIN |  |